9#公寓楼弱电改造方案

一.建设需求：

根据学校公寓楼改造安排，本次对9#学生公寓的弱电进行全面改造。拆除旧线缆、设备，改造弱电间，重新放线至各房间(含宿管值班室)，重做室内信息点。

二.具体方案：

（一）网络设备部分：

根据网络现状，此次改造网络设备主要包括汇聚交换机1台，接入交换机7台；

- 汇聚层：

9#楼弱电间放置一台汇聚交换机，汇聚交换机提供20G上行接口链接8#公寓楼汇聚。汇聚均提供20G光口连接本楼宇的其他接入交换机。

- 接入层：

9#公寓楼弱电间放置7台48口接入交换机，分别通过20G光口接入汇聚交换机。

（二）综合布线部分：

依据目标和需求分析，采用六类非屏蔽系统混合综合布线模式。各子系统（包括：工作区子系统、水平子系统、管理子系统）的设计均要求符合GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》中对各子系统的规定，具体要求包括：

1、工作区子系统：9#楼共有信息点约1100个，所有信息点均采用六类布线系统标准的四对非屏蔽双绞线，各信息点采用六类信息模块并配置相应的单口面板。

2、水平子系统：采用六类布线系统标准的四对非屏蔽双绞线（UTP）连接到各功能区的信息点。

3、管理子系统： 9#公寓楼设置1间弱电间，位于一层中间，用于设备存放和线缆端接，所有布线均需端接于六类布线系统标准的配线架。

二.设备参数需求：

（一）网络设备需求：

| 序号 | 设备名称 | 配置要求及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 提供10G光口数≥16个，40G端口数≥2个（报价时每台应包含10G单模光纤模块4只）；技术参数下面详细介绍 | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换机 | 设备固化千兆电口数≥48个，独立10G光口≥4个（报价时应包含10G多模光纤模块4只）；技术参数下面详细介绍 | 台 | 7 |
| 3 | 5口千兆小交换机 | 5口千兆交换机，推荐华为，华三，tplink等一线品牌 | 台 | 274 |

（二）参数需求：

1.概述：

为了证明产品的成熟、稳定、可靠，要求投标的网络设备必须在市场上有两年以上应用成功案例，并要求提供此案例和相应的用户使用报告；要求交换机交换产品在安徽地区高校校园网有两年以上的大规模应用成功案例。

本次设备中的交换机选择范围为：华为、华三或同等品牌的企业级产品，所有主机及配件必须为厂商原装，禁止使用家用级产品，以便与原校园网更好的融合。六类双绞线选择范围为：普天天纪、爱谱华顿、一舟等国内知名品牌。

2.汇聚交换机参数需求：

1、盒式交换机，提供万兆光口数≥24个；40G光口数≥4个；
2、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps；包转发率≥720Mpps/1260Mpps；
3、支持静态路由，支持RIP，RIPng，支持OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6，支持BGP4，BGP4+，支持等价路由；
4、 支持基于端口的VLAN≥4K，支持基于端口、VLAN下发ACL，支持Guest VLAN；
5、支持802.1QVLAN: 支持4K 802.1Q VLAN,支持Port based VLAN,支持MAC based VLAN,支持Protocol based VLAN; 	
6、支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的MAC地址，支持基于端口和MAC的802.1x，支持MAB，支持Portal 和Portal 2.0认证，支持ARP-Check，支持DAI，支持ARP报文限速，支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护，设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6），支持SSH 和 SSH V2.0，支持CPP、NFPP，支持端口保护；
7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web等管理方式；
8、模块要求为交换机同品牌万兆单模模块；
9、提供工信部入网许可证；
10、提供原厂商三年售后服务承诺函。
2.接入交换机参数需求：

1、盒式交换机，提供固化千兆电口数≥48个，独立的万兆SFP端口≥4个；
2、交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps；包转发率≥560Mpps/770Mpps；
3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、IPv6；
4、 支持基于端口的VLAN≥4K，支持基于端口、VLAN下发ACL，支持Guest VLAN；
5、支持802.1QVLAN: 支持4K 802.1Q VLAN,支持Port based VLAN,支持MAC based VLAN,支持Protocol based VLAN; 	
6、支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的MAC地址，支持基于端口和MAC的802.1x，支持MAB，支持Portal 和Portal 2.0认证，支持ARP-Check，支持DAI，支持ARP报文限速，支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护，设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6），支持SSH 和 SSH V2.0，支持CPP、NFPP，支持端口保护；
7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web等管理方式；
8、模块要求为交换机同品牌万兆多模模块；
9、提供工信部入网许可证；
10、提供原厂商三年售后服务承诺函。
三.综合布线需求

见附件。